Таблица кабельных соединений

| Обозначение кабеля | Назначение кабелей | ТРАССА |  |  |  | Тип кабеля | Длина, м. | Примечание (способ прокладки кабеля) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | откуда |  | куда |  |  |  |  |
|  |  | Обозначение прибора | Место размещения прибора | Обозначение прибора | Место размещения прибора |  |  |  |
| АС1 | Кабель питания 220В | ПЭСПЗ | 1 этаж пом.169 | ARK 1 | 1 этаж пом.102 | ВВГнг(А) FRHF 3х2,5 | 80 | В гофротрубе ∅20. |
| АС2 | Кабель питания 220В | ПЭСПЗ | 1 этаж пом.169 | ARK 2 | 1 этаж пом.102 | ВВГнг(А) FRHF 3х2,5 | 80 | В гофротрубе ∅20. |
| АС3 | Кабель питания 220В | ПЭСПЗ | 1 этаж пом.169 | UPS 1 | 1 этаж пом.102 | ВВГнг(А) FRHF 3х2,5 | 80 | В гофротрубе ∅20. |
| АС4 | Кабель питания 220В | ПЭСПЗ | 1 этаж пом.169 | UPS 2 | 1 этаж пом.102 | ВВГнг(А) FRHF 3х2,5 | 80 | В гофротрубе ∅20. |
| АС5 | Кабель питания 220В | ПЭСПЗ | 1 этаж пом.169 | UPS 3 | 1 этаж пом.102 | ВВГнг(А) FRHF 3х2,5 | 80 | В гофротрубе ∅20. |
| S1 | Линия интерфейса S3 | ARK1 | 1 этаж пом.102 | BI1 | 1 этаж пом.102 | КИС-РВнг(А)-FRLS 1х2х0,80 | 5 | В коробе 40х40 |
| S2 | Линия интерфейса S3 | BI1 | 1 этаж пом.102 | BI2 | 1 этаж пом.102 | КИС-РВнг(А)-FRLS 1х2х0,80 | 5 | В коробе 40х40 |
| КП1 | Линия контроля | ARK1 | 1 этаж пом.102 | UPS 1 | 1 этаж пом.102 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0.75 | 5 | В коробе 40х40 |
| КП2 | Линия контроля | UPS 1 | 1 этаж пом.102 | UPS 2 | 1 этаж пом.102 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0.75 | 5 | В коробе 40х40 |
| КП3 | Линия контроля | UPS 2 | 1 этаж пом.102 | UPS 3 | 1 этаж пом.102 | КПСнг(А)-FRHF 1х2х0.75 | 5 | В коробе 40х40 |
| V1 | Кабель питания 24В | UPS 1 | 1 этаж пом.102 | BI1 | 1 этаж пом.102 | КПСнг(А)-FRLHF 1х2х1,0 | 3 | В коробе 40х40 |
| V2 | Кабель питания 24В | BI1 | 1 этаж пом.102 | BI2 | 1 этаж пом.102 | КПСнг(А)-FRLHF 1х2х1,0 | 3 | В коробе 40х40 |
| V1.3 | Кабель питания 24В | UPS1 | 1 этаж | RR1.3 | 1 этаж | КПСнг(А)-FRLHF 1х2х1,0 | 17 | В гофротрубе ∅25. |
| ХК2 | Кабель питания 24В | RR1.3 | 1 этаж | ХК2 | 1 этаж | КПСнг(А)-FRLHF 1х2х1,0 | 12 | В гофротрубе ∅25. |
| V1.2 | Кабель питания 24В | ХК2 | 1 этаж | RR1.2 | 1 этаж | КПСнг(А)-FRLHF 1х2х1,0 | 15 | В гофротрубе ∅25. |
| VD1.213 | Кабель питания 24В | RR1.2 | 1 этаж | BIAL1.213 | 1 этаж | КПСнг(А)-FRLHF 1х2х1,0 | 13 | В гофротрубе ∅25. |
| VD1.212 | Кабель питания 24В | BIAL1.213 | 1 этаж | BIAL1.212 | 1 этаж | КПСнг(А)-FRLHF 1х2х1,0 | 12 | В гофротрубе ∅25. |
| V1.11 | Кабель питания 24В | ХК2 | 1 этаж | RR1.11 | 1 этаж | КПСнг(А)-FRLHF 1х2х1,0 | 25 | В гофротрубе ∅25. |
| V1.12 | Кабель питания 24В | RR1.11 | 1 этаж | RR1.12 | 1 этаж | КПСнг(А)-FRLHF 1х2х1,0 | 26 | В гофротрубе ∅25. |
| VD1.208 | Кабель питания 24В | RR1.12 | 1 этаж | BIAL1.208 | 1 этаж | КПСнг(А)-FRLHF 1х2х1,0 | 12 | В коробе 25х17 |
| ХК3 | Кабель питания 24В | BIAL1.208 | 1 этаж | ХК3 | 1 этаж | КПСнг(А)-FRLHF 1х2х1,0 | 12 | В коробе 25х17 |
| V1.13 | Кабель питания 24В | ХК3 | 1 этаж | RR1.13 | 1 этаж | КПСнг(А)-FRLHF 1х2х1,0 | 11 | В коробе 25х17 |
| V1.1 | Кабель питания 24В | RR1.13 | 1 этаж | RR1.1 | Подвал | КПСнг(А)-FRLHF 1х2х1,0 | 32 | В коробе 25х17 |
| VD1.207 | Кабель питания 24В | ХК3 | 1 этаж | BIAL1.207 | 1 этаж | КПСнг(А)-FRLHF 1х2х1,0 | 8 | В коробе 25х17 |
| VD1.234 | Кабель питания 24В | BIAL1.207 | 1 этаж | BIAL1.234 | 1 этаж | КПСнг(А)-FRLHF 1х2х1,0 | 13 | В коробе 25х17 |
| ХК4 | Кабель питания 24В | UPS2 | 1 этаж | ХК4 | 1 этаж | КПСнг(А)-FRLHF 1х2х1,0 | 15 | В коробе 25х17 |
| V1.5 | Кабель питания 24В | ХК4 | 1 этаж | RR1.5 | 1 этаж | КПСнг(А)-FRLHF 1х2х1,0 | 12 | В коробе 25х17 |
| VD1.223 | Кабель питания 24В | ХК4 | 1 этаж | BIAL1.223 | 1 этаж | КПСнг(А)-FRLHF 1х2х1,0 | 10 | В коробе 25х17 |
| ХК5 | Кабель питания 24В | BIAL1.223 | 1 этаж | ХК5 | 1 этаж | КПСнг(А)-FRLHF 1х2х1,0 | 13 | В коробе 25х17 |
| V1.6 | Кабель питания 24В | ХК5 | 1 этаж | RR1.6 | 1 этаж | КПСнг(А)-FRLHF 1х2х1,0 | 12 | В коробе 25х17 |
| V1.10 | Кабель питания 24В | RR1.6 | 1 этаж | RR1.10 | 1 этаж | КПСнг(А)-FRLHF 1х2х1,0 | 25 | В коробе 25х17 |
| VD1.227 | Кабель питания 24В | RR1.10 | 1 этаж | BIAL1.227 | 1 этаж | КПСнг(А)-FRLHF 1х2х1,0 | 25 | В коробе 25х17 |
| VD1.226 | Кабель питания 24В | BIAL1.227 | 1 этаж | BIAL1.226 | 1 этаж | КПСнг(А)-FRLHF 1х2х1,0 | 13 | В коробе 25х17 |
| V 1.7 | Кабель питания 24В | ХК5 | 1 этаж | ARK 1.7 | 1 этаж | КПСнг(А)-FRLHF 1х2х1,0 | 13 | В коробе 25х17 |
| VD1.229 | Кабель питания 24В | ARK 1.7 | 1 этаж | BIAL1.229 | 1 этаж | КПСнг(А)-FRLHF 1х2х1,0 | 12 | В коробе 25х17 |
| ХК6 | Кабель питания 24В | BIAL1.229 | 1 этаж | ХК6 | 1 этаж | КПСнг(А)-FRLHF 1х2х1,0 | 12 | В коробе 25х17 |
| V1.9 | Кабель питания 24В | ХК6 | 1 этаж | RR1.9 | 2 этаж | КПСнг(А)-FRLHF 1х2х1,0 | 10 | В коробе 25х17 |
| VD1.230 | Кабель питания 24В | ХК6 | 1 этаж | BIAL1.230 | 1 этаж | КПСнг(А)-FRLHF 1х2х1,0 | 8 | В коробе 25х17 |
| VD1.233 | Кабель питания 24В | BIAL1.230 | 1 этаж | BIAL1.233 | 1 этаж | КПСнг(А)-FRLHF 1х2х1,0 | 13 | В коробе 25х17 |
| V1.8 | Кабель питания 24В | BIAL1.233 | 1 этаж | RR1.8 | 1 этаж | КПСнг(А)-FRLHF 1х2х1,0 | 28 | В коробе 25х17 |
| V1.15 | Кабель питания 24В | UPS3 | 1 этаж | RR1.15 | 2 этаж | КПСнг(А)-FRLHF 1х2х1,0 | 29 | В коробе 25х17 |
| ХК7 | Кабель питания 24В | RR1.15 | 2 этаж | ХК7 | 2этаж | КПСнг(А)-FRLHF 1х2х1,0 | 16 | В коробе 25х17 |
| V1.14 | Кабель питания 24В | ХК7 | 2 этаж | RR1.14 | 1 этаж | КПСнг(А)-FRLHF 1х2х1,0 | 10 | В коробе 25х17 |
| VD1.239 | Кабель питания 24В | RR1.14 | 2этаж | BIAL1.239 | 2 этаж | КПСнг(А)-FRLHF 1х2х1,0 | 27 | В коробе 25х17 |
| VD1.243 | Кабель питания 24В | ХК7 | 2этаж | BIAL1.243 | 2 этаж | КПСнг(А)-FRLHF 1х2х1,0 | 12 | В коробе 25х17 |
| ХК8 | Кабель питания 24В | BIAL1.243 | 2этаж | ХК8 | 2 этаж | КПСнг(А)-FRLHF 1х2х1,0 | 12 | В коробе 25х17 |
| VD1.240 | Кабель питания 24В | ХК8 | 2этаж | BIAL1.240 | 2 этаж | КПСнг(А)-FRLHF 1х2х1,0 | 7 | В коробе 25х17 |
| V1.23 | Кабель питания 24В | ХК8 | 2этаж | RR1.23 | 2 этаж | КПСнг(А)-FRLHF 1х2х1,0 | 5 | В коробе 25х17 |
| V1.24 | Кабель питания 24В | ХК8 | 2 этаж | RR1.24 | 2 этаж | КПСнг(А)-FRLHF 1х2х1,0 | 26 | В коробе 25х17 |
| V1.22 | Кабель питания 24В | ХК8 | 2 этаж | RR1.22 | 2 этаж | КПСнг(А)-FRLHF 1х2х1,0 | 23 | В коробе 25х17 |
| V1.16 | Кабель питания 24В | UPS3 | 1 этаж | RR1.16 | 2 этаж | КПСнг(А)-FRLHF 1х2х1,0 | 29 | В коробе 25х17 |
| ХК9 | Кабель питания 24В | RR1.16 | 2 этаж | ХК9 | 2этаж | КПСнг(А)-FRLHF 1х2х1,0 | 12 | В коробе 25х17 |
| V1.17 | Кабель питания 24В | ХК9 | 2 этаж | RR1.17 | 1 этаж | КПСнг(А)-FRLHF 1х2х1,0 | 10 | В коробе 25х17 |
| VD1.249 | Кабель питания 24В | ХК9 | 2этаж | BIAL1.249 | 2 этаж | КПСнг(А)-FRLHF 1х2х1,0 | 12 | В коробе 25х17 |
| ХК10 | Кабель питания 24В | BIAL1.249 | 2этаж | ХК10 | 2 этаж | КПСнг(А)-FRLHF 1х2х1,0 | 10 | В коробе 25х17 |
| V1.21 | Кабель питания 24В | ХК10 | 2этаж | RR1.21 | 2 этаж | КПСнг(А)-FRLHF 1х2х1,0 | 18 | В коробе 25х17 |
| V1.19 | Кабель питания 24В | ХК10 | 2этаж | RR1.19 | 2 этаж | КПСнг(А)-FRLHF 1х2х1,0 | 12 | В коробе 25х17 |
| V1.20 | Кабель питания 24В | RR1.19 | 2этаж | RR1.20 | 2 этаж | КПСнг(А)-FRLHF 1х2х1,0 | 15 | В коробе 25х17 |
| VD1.252 | Кабель питания 24В | ХК10 | 2 этаж | BIAL1.252 | 2 этаж | КПСнг(А)-FRLHF 1х2х1,0 | 12 | В коробе 25х17 |
| V1.18 | Кабель питания 24В | BIAL1.252 | 2 этаж | RR1.18 | 2 этаж | КПСнг(А)-FRLHF 1х2х1,0 | 5 | В коробе 25х17 |
| AD1.3 | Линия интерфейса ADDP | ARK2 | 1 этаж | RR1.3 | 1 этаж | КИС-РВнг(А)-FRLS 1х2х0,80 | 19 | В коробе 25х17 |
| AD1.2 | Линия интерфейса ADDP | RR1.3 | 1 этаж | RR1.2 | 1 этаж | КИС-РВнг(А)-FRLS 1х2х0,80 | 23 | В коробе 25х17 |
| AD1.11 | Линия интерфейса ADDP | RR1.2 | 1 этаж | RR1.11 | 1 этаж | КИС-РВнг(А)-FRLS 1х2х0,80 | 42 | В коробе 25х17 |
| AD1.12 | Линия интерфейса ADDP | RR1.11 | 1 этаж | RR1.12 | 1 этаж | КИС-РВнг(А)-FRLS 1х2х0,80 | 25 | В коробе 25х17 |
| AD1.13 | Линия интерфейса ADDP | RR1.12 | 1 этаж | RR1.13 | 1 этаж | КИС-РВнг(А)-FRLS 1х2х0,80 | 27 | В коробе 25х17 |
| AD1.8 | Линия интерфейса ADDP | RR1.13 | 1 этаж | RR1.8 | 1 этаж | КИС-РВнг(А)-FRLS 1х2х0,80 | 35 | В коробе 25х17 |
| AD1.9 | Линия интерфейса ADDP | RR1.8 | 2этаж | RR1.9 | 1 этаж | КИС-РВнг(А)-FRLS 1х2х0,80 | 47 | В коробе 25х17 |
| AD1.7 | Линия интерфейса ADDP | RR1.9 | 1 этаж | RR1.7 | 1 этаж | КИС-РВнг(А)-FRLS 1х2х0,80 | 28 | В коробе 25х17 |
| AD1.10 | Линия интерфейса ADDP | RR1.7 | 1 этаж | RR1.10 | 1 этаж | КИС-РВнг(А)-FRLS 1х2х0,80 | 30 | В коробе 25х17 |
| AD1.6 | Линия интерфейса ADDP | RR1.10 | 1 этаж | RR1.6 | 1 этаж | КИС-РВнг(А)-FRLS 1х2х0,80 | 22 | В коробе 25х17 |
| AD1.5 | Линия интерфейса ADDP | RR1.6 | 1 этаж | RR1.5 | 1 этаж | КИС-РВнг(А)-FRLS 1х2х0,80 | 38 | В коробе 25х17 |
| AD1.4 | Линия интерфейса ADDP | RR1.5 | 1 этаж | RR1.4 | 1 этаж | КИС-РВнг(А)-FRLS 1х2х0,80 | 22 | В коробе 25х17 |
| AD1.15 | Линия интерфейса ADDP | RR1.4 | 1 этаж | RR1.15 | 2 этаж | КИС-РВнг(А)-FRLS 1х2х0,80 | 30 | В коробе 25х17 |
| AD1.14 | Линия интерфейса ADDP | RR1.15 | 2 этаж | RR1.14 | 2 этаж | КИС-РВнг(А)-FRLS 1х2х0,80 | 22 | В коробе 25х17 |
| AD1.23 | Линия интерфейса ADDP | RR1.14 | 2 этаж | RR1.23 | 2 этаж | КИС-РВнг(А)-FRLS 1х2х0,80 | 39 | В коробе 25х17 |
| AD1.24 | Линия интерфейса ADDP | RR1.23 | 2 этаж | RR1.24 | 2 этаж | КИС-РВнг(А)-FRLS 1х2х0,80 | 27 | В коробе 25х17 |
| AD1.22 | Линия интерфейса ADDP | RR1.24 | 2 этаж | RR1.22 | 2 этаж | КИС-РВнг(А)-FRLS 1х2х0,80 | 30 | В коробе 25х17 |
| AD1.21 | Линия интерфейса ADDP | RR1.22 | 2 этаж | RR1.21 | 2 этаж | КИС-РВнг(А)-FRLS 1х2х0,80 | 74 | В коробе 25х17 |
| AD1.19 | Линия интерфейса ADDP | RR1.21 | 2 этаж | RR1.19 | 2 этаж | КИС-РВнг(А)-FRLS 1х2х0,80 | 31 | В коробе 25х17 |
| AD1.20 | Линия интерфейса ADDP | RR1.19 | 2 этаж | RR1.20 | 2 этаж | КИС-РВнг(А)-FRLS 1х2х0,80 | 18 | В коробе 25х17 |
| AD1.18 | Линия интерфейса ADDP | RR1.20 | 2 этаж | RR1.18 | 2 этаж | КИС-РВнг(А)-FRLS 1х2х0,80 | 31 | В коробе 25х17 |
| AD1.17 | Линия интерфейса ADDP | RR1.18 | 2 этаж | RR1.17 | 2 этаж | КИС-РВнг(А)-FRLS 1х2х0,80 | 38 | В коробе 25х17 |
| AD1.16 | Линия интерфейса ADDP | RR1.17 | 2 этаж | RR1.16 | 2 этаж | КИС-РВнг(А)-FRLS 1х2х0,80 | 22 | В коробе 25х17 |
| AD2 | Линия интерфейса ADDP | RR1.16 | 2 этаж | ARK2 | 2 этаж | КИС-РВнг(А)-FRLS 1х2х0,80 | 29 | В коробе 25х17 |